# Guia de Taller 1(GT1) - Sensado, calibración y Alimentación

2026

| Fundamentos de IoT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Docente | Dr. Reinier Rodriguez ¦ Dra. Yainet Garcia ¦ Dr. Daniel Quintero ¦ Dr. Sergio Cordero ¦ Mg. Miguel Ángel Cochea |  |  |
| Docente de la sección | Dra. Yainet Garcia y Dr. Reinier Rodriguez |  |  |
| Sección de laboratorio | Sección de laboratorio P03 |  |  |
| Equipo (Código ENN) y proyecto | Código E07 y del proyecto P5 - Monitor del Consumo Eléctrico del Hogar |  |  |
| integrantes presentes | Benjamín Hernández, Patricio Fabio, Ariel Lagos y Rodrigo Soto |  |  |
| Ítems cumplidos |  | Nota |  |
| Fecha (Sesión B, S3) |  | Firma del docente |  |

m= 9.585
b= -12.729

https://wokwi.com/projects/472552431712640001

Datos para calcular M1

t_ms,cuentas,nominal_C,medido_C,calibrado_C,filtrado_C

1000,18,1.45,3.52,3.52,3.52

2000,11,0.89,2.93,2.93,3.23

3000,9,0.73,2.76,2.76,3.07

4000,14,1.13,3.18,3.18,3.10

5000,3,0.24,2.25,2.25,2.93

6000,7,0.56,2.59,2.59,2.74

7000,0,0.00,2.00,2.00,2.56

8000,0,0.00,2.00,2.00,2.41

9000,0,0.00,2.00,2.00,2.17

M1= 2.58

Datos para calcular M2

t_ms,cuentas,nominal_C,medido_C,calibrado_C,filtrado_C

2000,27,2.18,4.28,4.28,5.60

3000,26,2.10,4.20,4.20,5.13

4000,65,5.24,7.50,7.50,5.72

5000,41,3.30,5.47,5.47,5.67

6000,60,4.84,7.08,7.08,5.71

M2= 5.71

Datos para calcular M3

t_ms,cuentas,nominal_C,medido_C,calibrado_C,filtrado_C

1000,16,1.29,3.35,19.42,19.42

2000,34,2.74,4.88,34.02,26.72

3000,40,3.22,5.38,38.88,30.77

4000,27,2.18,4.28,28.34,30.16

5000,32,2.58,4.71,32.39,30.61

6000,28,2.26,4.37,29.15,32.56

7000,17,1.37,3.44,20.23,29.80

8000,40,3.22,5.38,38.88,29.80

9000,51,4.11,6.32,47.80,33.69

M3= 4,68

error= ∼5.1

Lectura corregida = 32.12

Pauta de cotejo punto 3

| Ítem | Descripción observable | Tipo | cumple | No cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto Wokwi propio del equipo, con el sensor conectado a un canal ADC1 y alimentado a 3,3 V; el circuito simula sin errores. | Núcleo |  |  |
| 2 | Lectura sin bloqueo, usando millis() y sin delay() en el ciclo principal, mostrando los datos por el monitor serial. | Núcleo |  |  |
| 3 | Conversión de la lectura a una unidad física mediante una fórmula comentada en el código, indicando las unidades y el origen del coeficiente utilizado. | Núcleo |  |  |
| 4 | Calibración de dos puntos utilizando los valores de referencia entregados; se calculan y registran los valores de calibración y se verifica un tercer punto dentro del margen de error permitido. | Núcleo |  |  |
| 5 | Ruido y filtrado de la lectura, mostrando en paralelo el valor original y el valor filtrado, y explicando la diferencia observada. | Núcleo |  |  |
| 6 | Commit de la sesión en el repositorio, incluyendo el enlace de Wokwi, los valores de calibración, la tolerancia y el criterio utilizado para elegir el tiempo de lectura. | Núcleo |  |  |
| 7 | Ficha de alimentación completa y relacionada con el proyecto, indicando la fuente, ciclo de trabajo, corriente media, corriente máxima, identificador y decisión sobre el uso de enchufe o batería. | Proyecto |  |  |
| 8 | Explicación del error del sensor y de las limitaciones de alimentación del proyecto, indicando qué aspectos serán comprobados con los componentes físicos. | Proyecto |  |  |